# Cross Compilation Guide – Raspberry Pi 5 (AArch64)

Auteur : Saliou Diop

Version : 1.0

## Objectif

Ce document décrit la procédure complète pour configurer un environnement de cross-compilation sous Linux (x86_64) permettant de compiler des applications destinées à une Raspberry Pi 5 (architecture ARM64). L’objectif est de disposer d’un environnement reproductible et portable, adapté à notre projet de vision  (ex : traitement d’image avec libcamera, OpenCV, etc.).

## 1. Installation du compilateur croisé

Installez la chaîne de compilation ARM64 pour Ubuntu :

sudo apt update
sudo apt install -y crossbuild-essential-arm64

## 2. Structure du workspace

Créez les dossiers nécessaires :

mkdir -p ~/rpi5_cross/sysroot
mkdir -p ~/rpi5_cross/project

• sysroot/ : contient les bibliothèques et en-têtes récupérés du Raspberry Pi

• project/ : contient los sources et scripts de compilation

## 3. Synchronisation du sysroot depuis le Raspberry Pi

Copiez les dépendances système du Raspberry Pi vers la machine hôte via rsync :

rsync -avz --delete raspberrypi@192.168.10.104:/usr/include ~/rpi5_cross/sysroot/
rsync -avz --delete raspberrypi@192.168.10.104:/usr/lib/aarch64-linux-gnu ~/rpi5_cross/sysroot/
rsync -avz --delete raspberrypi@192.168.10.104:/lib/aarch64-linux-gnu ~/rpi5_cross/sysroot/

Pour libcamera :

rsync -avz raspberrypi@192.168.10.104:/usr/include/libcamera/libcamera/ ~/rpi5_cross/sysroot/usr/include/libcamera/

## 4. Correction des liens symboliques du sysroot

Corrigez les chemins absolus des liens symboliques avec le script suivant :

sysroot-relativelinks.py :

#!/usr/bin/env python3
import os, sys

def fix_links(root):
    for dirpath, _, filenames in os.walk(root):
        for name in filenames:
            full = os.path.join(dirpath, name)
            if not os.path.islink(full):
                continue
            target = os.readlink(full)
            if target.startswith('/'):
                relpath = os.path.relpath(os.path.join(root, target[1:]), os.path.dirname(full))
                os.remove(full)
                os.symlink(relpath, full)
                print(f'Relinked {full} -> {relpath}')

if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) != 2:
        print('Usage: sysroot-relativelinks.py <sysroot_path>')
        sys.exit(1)
    fix_links(sys.argv[1])

## 5. Création du fichier Toolchain CMake

toolchain.cmake :

set(CMAKE_SYSTEM_NAME Linux)
set(CMAKE_SYSTEM_PROCESSOR aarch64)
set(CMAKE_C_COMPILER aarch64-linux-gnu-gcc)
set(CMAKE_CXX_COMPILER aarch64-linux-gnu-g++)
set(SYSROOT /home/saliou/rpi5_cross/sysroot)
set(CMAKE_SYSROOT ${SYSROOT})
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH ${SYSROOT})
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY)
set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PACKAGE ONLY)

## 6. Installation de Meson et Ninja

sudo apt install meson ninja-build

## 7. Fichier de cross-compilation Meson

cross_rpi5.txt :

[binaries]
c = 'aarch64-linux-gnu-gcc'
cpp = 'aarch64-linux-gnu-g++'
ar = 'aarch64-linux-gnu-ar'
strip = 'aarch64-linux-gnu-strip'
pkgconfig = '/home/saliou/rpi5_cross/project/pkg-config-wrapper.sh'

[host_machine]
system = 'linux'
cpu_family = 'aarch64'
cpu = 'cortex-a76'
endian = 'little'

[built-in options]
c_args = ['--sysroot=/home/saliou/rpi5_cross/sysroot']
cpp_args = ['--sysroot=/home/saliou/rpi5_cross/sysroot']

## 8. Configuration de pkg-config pour le sysroot

pkg-config-wrapper.sh :

#!/bin/bash
SYSROOT=/home/saliou/rpi5_cross/sysroot
PKG_CONFIG_PATH=$SYSROOT/usr/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig:$SYSROOT/usr/share/pkgconfig
PKG_CONFIG_LIBDIR=$PKG_CONFIG_PATH
PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR=$SYSROOT
export PKG_CONFIG_PATH PKG_CONFIG_LIBDIR PKG_CONFIG_SYSROOT_DIR
/usr/bin/pkg-config "$@"

## 9. Configuration du projet Meson

cd ~/rpi5_cross/project
meson setup build --cross-file cross_rpi5.txt

## 10. Compilation du projet

meson compile -C build

## 11. Liens pour la cross compilation

- Raspberry Pi – The Linux kernel - Raspberry Pi Documentation

- Cross Compiler CMake Usage Guide with rsynced Raspberry Pi 64 bit OS · abhiTronix/raspberry-pi-cross-compilers Wiki

- raspberry-pi-cross-compilers/QT_build_instructions.md at master · abhiTronix/raspberry-pi-cross-compilers

- Mesonbuild –  https://mesonbuild.com/Cross-compilation.html

## 12. Build_and_send_install.sh

Liens :

https://mesonbuild.com/Cross-compilation.html

https://shaonmajumder.medium.com/a-beginners-guide-to-creating-a-debian-package-and-repository-for-your-own-tool-a34ee4ba1b7b